Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

Szczegółowy Opis  Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacje Techniczne

Dostawa komputerów, oprogramowania, w ramach realizacji projektu pod nazwą:  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie  Gminy Koluszki”.

- Komputery stacjonarne (komplet) dla jednostek podległych – 50 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane ( Wykonawca wypełnia kolumnę, tylko gdy oferowane parametry są inne od wymaganych przez Zamawiającego, lub gdy wymagane jest podanie modelu symbolu, oraz producenta oraz innych informacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  | ……………………………. |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |  |
| 3. | Wydajność | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark® 2014 PerformanceTest ; - SM 2014 Overall Rating – co najmniej 1085 punktów, - Office Productivity – co najmniej 1035 punktów, - Media Creation – co najmniej 1055 punktów, - Data/Financial Analysis – co najmniej 1170 punktów, Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W teście PCMARK VANTAGE Professional 64 bit: - PCMARK score : co najmniej 8200 punktów - Memories Score: co najmniej 4880 punktów - HDD Score: co najmniej 4185 punktów Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1024x768. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | 4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB |  |  |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA 7200 obr. Dysk musi zawierać partycję recovery - na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: - systemu operacyjnego, - oprogramowania biurowego - oprogramowania antywirusowego, - usługi antykradzieżowej oraz usługi zdalnego zarządzania. Partycja musi zapewnić przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania. |  |  |
| 6. | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB, Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 540 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  | Producent/nazwa: ……………………………………………………………... |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. |  |  |
| 8. | Obudowa | - Typu micro, - Fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym - Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 2,5”. - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 42cm, waga max. 2 kg - Zasilacz zewnętrzny o mocy max. 70W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego - Przycisk „POWER BUTTON” umożliwiający szybki dostęp, umieszczony w górnej krawędzi komputera. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, dopuszcza się natomiast śruby radełkowe) - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. - Obudowa musi mieć naklejone tzw. plomby, które jednoznacznie określą czy nastąpiło samodzielne (nieautoryzowane) otwarcie obudowy przez osoby nieupoważnione. |  |  |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową – wydruk ze załączyć do oferty |  |  |
| 10. | Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora (min. cache), - test pamięci, - test dysku twardego, - test podłączonych kabli. |  |  |
| 11. | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, - taktowaniu zainstalowanych pamięci - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - zainstalowanym dysku twardym - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |  |  |
| 12. | Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) - Zestawy komputerowe powinny spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org albo http://www.energystar.gov |  |  |
| 13. | Warunki gwarancji | - Od 3 do 5 lat - gwarancja świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie później niż do końca następnego dnia roboczego. - Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres gwarancyjny - Firma prowadząca naprawy gwarancyjne musi posiadać autoryzacje producenta komputera - Usługi gwarancyjne dotyczące naprawy zestawów komputerowych muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
| 14. | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |  |
| 15. | Zainstalowane oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; - zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, - Zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; - Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie (aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych). - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. - Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. - System operacyjny pozwalający na wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. Zainstalowany program antywirusowy musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w bieżącym postępowaniu. - Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów. - Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. - Pomoc techniczna w języku polskim. - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. - Technologia kontroli zachowania aplikacji. - Kontrola rejestru i pliku autostartu. - Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany. - Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program - Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. - Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. - Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Dedykowany plugin do ochrony transakcji bankowych integrujący się z przeglądarkami internetowymi (Internet Explorer, Firefox). Funkcje dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. - Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. - Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. - Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. - Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP). - Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. - Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego. - Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku. - System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania. - System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe. - Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji. - Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. - Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. - Wymagana dostarczenie licencji uprawniającej do pięcioletniej subskrypcji sygnatur. Zainstalowane oprogramowanie biurowe – pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: - Dostarczyć należy najnowszą dostępną wersję pakietu biurowego. Licencja musi zezwalać na użyczanie/wypożyczanie, przekazanie na własność instytucjom i gospodarstwom domowym. - Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, oprogramowanie bazodanowe, narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. - Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna i kalendarz) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z/do serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz tworzenie katalogów, pozwalających przechowywać pocztę elektroniczną, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, zarządzanie kalendarzem. - Należy dostarczyć przynajmniej jeden oryginalny nośnik wytłoczony przez producenta oprogramowania. - Wsparcie techniczne świadczone przez Internet (www, email) przez producenta oprogramowania przez minimum okres jednego roku. - Wymagany dostęp do nowych wersji oprogramowania przez okres minimum jednego roku. - Możliwość automatycznego przesyłania zaznaczonego tekstu do Google Translate z możliwością zaznaczenia języka tekstu źródłowego i języka do którego chcemy przetłumaczyć tekst. - Nie dopuszcza się możliwości pobierania dodatkowych opłat od użytkowników i programów zawierających reklamy. Zainstalowana usługa antykradzieżowa oraz usługa zdalnego zarządzania - Jednostki komputerowe muszą być dostarczone ze skonfigurowaną usługą zapewniającą inwentaryzację, kontrolę i zdalne zarządzanie oraz programowe zabezpieczenie antykradzieżowe. - Usługa musi zostać dostarczona dla każdego urządzenia. - Usługa musi być świadczona przez minimum 60 miesięcy od dnia dostarczenia. - Usługa jest aktywna 24/7/365 [godziny/dni tygodnia/dni w roku] ze średniorocznym poziomem dostępności nie niższym niż 99%. - Centrum danych usługi znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. - Usługa zapewnia mailowe centrum wsparcia technicznego świadczone w języku polskim. - Usługa działa w wyniku instalacji na jednostkach komputerowych tzw. oprogramowania klienta. - Instalacja klienta może być wykonywana w sposób manualny bądź seryjny (np. z active directory). - Oprogramowanie klienta pracuje w trybie niewidocznej dla użytkownika usługi (ang. service) - Oprogramowanie klienta zainstalowane na 32 bitowych systemach MS Windows jest zabezpieczone przed usunięciem przez użytkownika. - Aktualizacja klienta (poprawki błędów, aktualizacje techniczne, nowe funkcjonalności) musi odbywać się w sposób automatyczny (funkcjonalność zapewnia producent usługi/dostawca/operator), zdalny i niewidoczny dla użytkownika, bez konieczności wizyt w miejscu zainstalowania urządzenia. - Usługa ani żaden dostarczany komponent nie zawiera kodu typu „adware” (w szczególności w BIOS) ani też nie modyfikuje systemu operacyjnego i/lub BIOSu. W każdej chwili musi istnieć możliwość całkowitego usunięcia usługi z komputera w taki sposób, że operator usługi nie ma możliwości ponownego jej uruchomienia bez udziału użytkownika. - Usługa pracuje na komputerach z systemami operacyjnymi: MS Windows XP (32, 64 bity), MS Windows Vista (32, 64 bity), MS Windows 7 (32, 64 bity), MS Windows 8, WS Windows Server 2003, Windows Serwer 2008, Windows Server 2012. - Zarządzanie usługą odbywa się z poziomu jednego panelu administracyjnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego (serwerów, routerów, switchy itp.). - Kontrola nad usługą następuje w pełnym zakresie z poziomu panelu administracyjnego, przy czym usługę można w każdej chwili wyłączyć na urządzeniach. - Usługa zapewnia mechanizm autoryzacji urządzeń zabezpieczający przed podłączeniem do jednostek nieuprawnionych. - Usługa oferuje funkcjonalności: - Inwentaryzację zasobów sprzętowych: - System operacyjny - Typ systemu (32 lub 64 bit) - Rodzaj i wersja zainstalowanego dodatku service pack - Typ sprzętu komputerowego - Katalog instalacyjny systemu operacyjnego - Urządzenie rozruchowe - Kod ustawień regionalnych - Bieżąca strefa czasowa - Domena - Rola w domenie - Organizacja zdefiniowana podczas instalacji Systemu Operacyjnego - Użytkownik zdefiniowany podczas instalacji Systemu Operacyjnego - Aktualnie zalogowany użytkownik - Nazwa procesora - Nagłówek techniczny procesora - Identyfikator (jeśli dostępny) - Ikona prezentująca logo producenta procesora - Częstotliwość taktowania - Rozmiar pamięci podręcznej L2 - Rozmiar pamięci podręcznej L3 - Producent BIOSu - Nazwa BIOSu - Data wydania BIOSu - Numer seryjny BIOSu - Wersja BIOSu - Nazwa producenta płyty głównej (jeśli dostępna) - Nazwa chipsetu płyty głównej (jeśli dostępna) - Numer seryjny płyty głównej (jeśli dostępny) - Całkowity rozmiar pamięci fizycznej - Ilość banków pamięci - Nazwy banków pamięci - Rozmiar banków pamięci - Typ pamięci w poszczególnych bankach - Numer slotu pamięci - Ilość pinów (nóżek) układu pamięci (jeśli dostępna) - Prędkość taktowania pamięci (jeśli dostępna) - Nazwa karty graficznej - Rozmiar pamięci RAM karty graficznej - Ilość dysków twardych - Systemowy opis dysku twardego - Rozmiar fizyczny poszczególnych dysków twardych - Typ poszczególnych dysków twardych - Typ szyny poszczególnych dysków twardych - Ilość partycji dla każdego z dysków twardych - Numery seryjne dysków twardych (jeśli dostępne) - Litera partycji dysku twardego - Nazwa partycji - Typ partycji - Typ systemu plików na poszczególnych partycjach - Całkowity rozmiar partycji - Ilość wolnego miejsca - Ilość zajętego miejsca - Procentowy wskaźnik stosunku wolnego miejsca do miejsca zajętego - Graficzna prezentacja poziomu zajętości dysku twardego - Ilość napędów dla nośników zewnętrznych zainstalowanych w komputerze - Opis napędu (jeśli dostępny) - Typ napędu - Typ szyny dla napędu - Wersja oprogramowania napędu (jeśli dostępna) - Numer seryjny napędu (jeśli dostępny) - Litera przypisana do napędu - Ilość dostępnych kontrolerów sieciowych - Ilość aktywnych kontrolerów sieciowych - Nazwa i domena zalogowanego użytkownika - Typ roli komputera w sieci - Nazwa domeny, do której przypisany jest komputer - Nazwa modelu interfejsów sieciowych - Nazwa własna interfejsów sieciowych - Typ interfejsów sieciowych - Prędkość przesyłu danych interfejsów sieciowych - Informacja o stanie aktywacji korzystania z usługi DHCP dla poszczególnych interfejsów sieciowych - Informacja o serwerze usługi DHCP dla poszczególnych interfejsów sieciowych - Adres IP interfejsów sieciowych - Maski sieci interfejsów sieciowych - Bramy domyślne (gateway) interfejsów sieciowych - Zdefiniowane serwery DNS dla interfejsów sieciowych - Adresy MAC interfejsów sieciowych - Wskaźnik statusu aktywności interfejsów sieciowych - Całkowita ilość drukarek zainstalowanych na komputerze - Nazwy drukarek - Nazwy sterowników drukarek - Rozdzielczość domyślna drukarek - Wskazanie, która drukarka jest drukarką domyślną - Inwentaryzowanie oprogramowania - Nazwa aplikacji - Wersja aplikacji - Producent aplikacji - Data instalacji - Lokalizacja instalacji - Katalog główny - Szacowany rozmiar instalacji - Język aplikacji - Informację czy aplikacja jest antywirusem - Informację czy aplikacja jest poprawką - polecenie odinstalowujące aplikację - Możliwość zdalnego zarządzania w zakresie: - Wyłączenie komputera, Restart komputera, aktywne połączenia sieciowe, Czyszczenie buforu DSN, diagnostyka sieci (ping, tracert, pathping), wymuszenie aktualizacja zasad grup (gpupdate), włączanie/wyłączanie windows update, sprawdzenie czy są aktualizacje, zarządzanie usługami: zatrzymaj, uruchom ponownie, uruchom. - usuwanie plików tymczasowych, konserwacji dysku - Odinstalowywania oprogramowania - Wysłania pliku na urządzenie - Możliwość wykonywania zadań w trybie natychmiastowym lub zgodnie z harmonogramem - Potwierdzanie wykonania zadania hasłem administracyjnym - Możliwość realizacji edukacji (e-learning) użytkowników komputerów poprzez: - Możliwość zdefiniowania pakietów tekstowych (kontent) celem automatycznego wysyłania do urządzeń - Programowalny harmonogram wysyłania wiadomości - Opóźnienie odczytania otrzymanej wiadomości na życzenie użytkownika - Informację zwrotną o historii odczytywania wiadomości wraz z datą i godziną wysłania i odczytania - Gromadzenie pozycji (długość i szerokość) geograficznych (w oparciu o adresy IP, urządzenia GPS - o ile dostępne w urządzeniu itp.) pozwalających na wyświetlenie pozycji geograficznej urządzenia na mapie cyfrowej dostępnej w internecie. - Możliwość uzyskiwania mailem alertów i powiadomień dotyczących pracy usługi. - Możliwość eksportu danych z usługi do formatu XLS. - Możliwość generowania raportów w czasie rzeczywistym w zakresie pracy usługi, inwentaryzacji sprzętu, inwentaryzacji oprogramowania. - Możliwość eksportu danych do formatów: DOC, XLS, PDF, RTF, CSV. - Usługa antykradzieżowa musi zapewniać: - Identyfikowanie komputera poprzez skojarzenie identyfikatora technicznego sprzętu z numerem inwentaryzacyjnym przyjętym w jednostce organizacyjnej oraz po numerze serwisowym (o ile dostępne) – ang. Service Tag z automatycznym przekierowaniem (linkiem) z panelu administracyjnego na stronę z parametrami technicznymi urządzenia publikowanymi przez producenta sprzętu. - Wyświetlanie podczas uruchomienia urządzenia zdefiniowanej informacji graficzno-tekstowej zawierającej co najmniej: nazwę podmiotu, dane kontaktowe, informację o warunkach użytkowania urządzenia, wizualizację zgodną z wymogami programu finansowania (jeśli dotyczy). Musi być możliwość redefiniowania (zmian) tej informacji w dowolnym momencie użytkowania urządzenia. - Bieżące monitorowanie aktywności korzystania z urządzenia. - Bieżące monitorowanie położenia komputera z wykorzystaniem dostępnych w urządzeniu metod (IP, GSM, WIFI itp.). - Automatyczne powiadomienia administracyjne (kierowane przez system pod wskazany adres e-mail) dotyczące: - braku aktywności urządzenia przez zdefiniowany okres czasu, - zmiany parametrów technicznych urządzenia (wyjęcie/wymiana /modyfikacja), - istotnej zmiany położenia urządzenia, - o braku dostępność zdefiniowanej sieci bezprzewodowej WIFI, - zainstalowaniu przez użytkownika oprogramowania/aktualizacji, - Automatyczne okresowe przesyłanie użytkownikowi powiadomień i wiadomości dowolnej treści, w tym treści edukacyjnych, treści przypominających o zasadach użytkowania sprzętu i oprogramowania, zasad użytkowania w zgodzie z polskim prawem i zawartą umową na korzystanie w oparciu o predefiniowaną bazę wiedzy (eLearning) oraz dowolnie definiowalną bazę wiedzy. - Automatyczne okresowe (zgodnie z harmonogramem) i na życzenie (w dowolnym czasie) zdalne sporządzanie inwentaryzacji z uwzględnieniem parametrów technicznych urządzeń. |  | Producent, nazwa, rodzaj licencji systemu operacyjnego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Producent, nazwa, rodzaj licencji programu antywirusowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. Producent, nazwa, rodzaj licencji oprogramowania biurowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. Producent, nazwa, rodzaj licencji usługi antykradzieżowej oraz usługi zdalnego zarządzania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. |
| 16. | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty: - VGA, - DisplayPort, - min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, wyposażona w : - min. 1 złącze typu M.2 - min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, - min. 1 złącze SATA - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |  |
| 17. | Monitor | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny IPS z aktywną matrycą TFT min. 19” | Producent/nazwa: ……………………………………………………………... |
|  |  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  |  | Typ podświetlenia | LED |  |
|  |  | Rozmiar plamki | Maks. 0,275 mm |  |
|  |  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  |  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  |  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy | max 8ms |  |
|  |  | Rozdzielczość nominalna | 1600 x 900 przy 60Hz |  |
|  |  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  |  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  |  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |  |
|  |  | Pochylenie monitora | W zakresie od - 4 do +21 stopni |  |
|  |  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  |  | Waga | Max. 2,5 kg |  |
|  |  | Złącza | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, |  |
|  |  | Gwarancja | Od 3 do 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu wykonującego naprawy gwarancyjne- do końca następnego dnia roboczego Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego i być weryfikowalny na stronie producenta sprzętu przez cały okres gwarancyjny. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane bezpośrednio przez producenta, lub firmę posiadającą autoryzacje producenta. |  |
|  |  | Certyfikaty | TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0 – Dokumenty te należy załączyć do oferty |  |
|  |  | Kolor monitora | Odpowiednio dostosowany do całego zestawu |  |
| 18. | Właściwości multimedialne zestawu | Oferowany zestaw powinien być wyposażony w głośniki stereo o mocy głośników – min. 2W. Zamawiający dopuszcza aby głośniki były zintegrowane z jednym z elementów składowych zestawu lub jako osobny element zestawu. Głośniki oferowane jako osobny element powinny spełniać następujące minimalne parametry: - Moc głośników – min. 2W - Ilość głośników – min. 2 - Sposób podłączenia audio: dostosowane do zaproponowanego zestawu nie wykorzystujące wejścia audio na przednim panelu. - Kolor: odpowiednio dostosowany do całego zestawu |  |  |
| 19. | Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja komputera we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należą: - Dostarczenie sprzętu na miejsce instalacji własnym transportem i na własny koszt. - Weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. - Konfiguracja zestawu, systemu i kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Konfiguracja zostanie uzgodniona przed dostawą. - Sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - Podłączenie do sieci Internet w danej lokalizacji. - Podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego. Wzór protokołu ustalony będzie z Zamawiającym. - Każdy zestaw musi posiadać naklejone: - logo projektu (monitor i stacja robocza) – nalepki loga projektu zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. - nalepkę o treści: WŁASNOŚĆ GMINY KOLUSZKI, UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI, TEL. 44 725-67-00”. Nalepki muszą być nalepione w sposób uniemożliwiający ich zerwanie. Nalepki musi zapewnić dostawca. - Numer inwentarzowy w formie naklejonego kodu paskowego - wzór i numeracja ustalony przed dostawą z Zamawiającym. Nalepki musi zapewnić dostawca. |  |  |